## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

## Турбо 2000

# Раздел 1: Монтаж

- Выберите место установки и подготовьте его согласно карт. 7. Если Вы хотите установить оборудование на сборный бассейн, то следует использовать телескопическую ногу. Она продается отдельно у Вашего специалиста по бассейнам.

- Проверить товар на комплектность

- Установить прибор на край бассейна и отметить отверстия

- Поднять оборудование и просверлить отмеченные отверстия d10 мм

- Вставить латунные дюбеля (1) и монтировать глушитель (2) согласно карт.1. Необходимо обратить внимание на жесткое крепление дюбелей.

- Надевать оборудование и крепить его болтами (4) при помощи зубчатой шайбы (3) и прокладки (5). См. карт 1.

- При помощи устройства (10) выравнивать расстояние к краю бассейна

- Надевать шланг 14 мм (6) на втулку регулятора воздуха и крепить клеммой (7). См. карт. (7). Подключение находится под крышкой.

- Надевать шланг пневматического включателя (8) 3 х 1,5 мм на втулку преобразователя давления на клеммной коробке.

- Перед подключением к сети необходимо учесть разделы 3 и 4 этого руководства

- Подключение согласно разделу 3

- Внимание! При закрытии крышки необходимо обратить внимание, чтобы она аккуратно одевалась на позиционный включатель (см. карт. 2). После этого закрепить крышку на раме. Только если позиционный включатель нажат таким образом, электрический контур замкнут.

# Раздел 2: Заполнение оборудования (насоса)

Оборудование заполняют при помощи шланга Вашего бассейного пылесоса и фильтровальной установки с самовсасывающим насосом.

- Оборудование должно быть закреплено на краю бассейна

- Регулировка воздуха должна быть закрыта во время всего процесса заполнения!!!

- Опускаете шланг пылесоса под воду, заполните его полностью водой и надеваете его на дюзу Вашей установки. Другой конец вставите в скиммер, на моделях от НОВУМ через скимвак.

- После того, как Вы убедились, что воздух выпущен, включаете фильтровальную установку и заполните Ваше оборудование. Насос фильтра таким образом всасывает через насос противотока. Если процесс останавливается из-за воздуха в фильтре, необходимо после короткого перерыва снова повторять процедуру установки.  Для обеспечения полного удаления воздуха советуем в течение 1 минуты качать воду через насос противотока.

- Внимание:

Если у Вас есть навесной плавающий скиммер с насосом или навесной фильтр, то сначала необходимо заполнять этот насос водой согласно инструкции. Обычно качают для этого несколько раз на плавающий скиммер.  После заполнения шланга пылесоса водой надеваете один его конец на дюзу противотока, а другой соединяете с плавающим скиммером (при помощи приложенного скимвака). В течение 1 минуты качать воду через насос противотока.

6.   Ваше оборудование готово к эксплуатации.

# Раздел 3: Электрическое подключение

- Подключение должно осуществляться квалифицированным специалистом согласно нормам. Схема подключения показана ниже.

# Раздел 4: Подключение к сети

При этом используются стандартные электроматериалы, которые не входят в комплект поставки

- Устройство защитного отключения 40А, 30 мА, 4 полюса

- Предохранитель 16 A при 230 В для двигателей

- Включатель двухполюсный

# Зимовка

Оборудование зимой должно быть защишено от мороза или освобождено от воды и храниться в сухом месте.

# Сопутствующие

За отдельную плату можно приобрести:

- массажный шланг

- пульсатор (используетеся с шлангом или без него)

- телескопическая нога для сборных бассейнов

Массажные шланги следует употреблять только согласно рекомендациям врача. Шланг следует употреблять с закрытым регулятором воздуха. Шланг необходимо держать в руке, нельзя его опускать в бассейн.

Неправильный монтаж или эксплуатация повлечет за собой потерю гарантии.

Технические изменения возможны.

Желаем удовольствия с оборудованием от НОВУМ

Гарантия 1 год с даты продажи.

Дата продажи: …………………

М.П.