# Технический паспорт

на теплообменник PW-40

Электрическое подключение нагревателя должно производиться квалифицированным специалистом.

Внимание!

Неправильное подключение водонагревателя приводит к потере гарантии.

Программирование

- Режим работы фильтровальной установки

OFF – выключено

AUTO – автоматический  режим работы фильтровальной установки по установленному времени

ON –  включено в режиме постоянной работы

1 х           вход в меню режима работы

При помощи кнопок                выбрать режим работы фильтровальной установки.

Выбранный режим мерцает.

Нажать кнопку   OK для запоминания выбранного режима. Попадаете в основное меню.

- Режим работы нагрева воды в бассейне

OFF – выключено

AUTO – автоматический режим работы по установлению температуры.

2 х           вход в меню режима работы нагрева воды в бассейне

При помощи кнопок                выбрать режим работы нагрева воды в бассейне.

Выбранный режим мерцает.

Нажать кнопку   OK для запоминания выбранного режима. Для охлаждения нагревателя отопительный насос работает  на 5 минут дольше, чем нагреватель.

- Задание температуры воды в бассейне

3 х           вход в меню задания требуемой температуры воды в бассейне

При помощи кнопок                задать необходимую температуру

Нажать кнопку   OK для запоминания заданной температуры и индикации на дисплее.

- Программирование работы фильтровальной установки

4 х           вход в меню программирования работы фильтровальной установки

При помощи кнопок                задать день недели включения фильтровальной установки

1 х             переключение на часы

При помощи кнопок                задать час включения фильтровальной установки

1 х             переключение на минуты

При помощи кнопок                задать минуту включения фильтровальной установки

Нажать кнопку   OK для запоминания времени включения фильтровальной установки и

перехода к заданию времени выключения фильтровальной установки.

Время выключения фильтровальной установки задается также как и время включения.

Дисплей одновременно информирует о времени включения и выключения.

Всего в вашем распоряжении 14 программ на включение  /  выключение.

Каждое время  включения либо выключения задавайте отдельно.

Кнопкой  ОК  вы можете проконтролировать заданную вами программу.

- Выставление актуального времени

6 х          вход в меню выставления актуального времени

При помощи кнопок                задать день недели

1 х             переключение на часы

При помощи кнопок                задать час

1 х             переключение на минуты

При помощи кнопок                задать минуту

Нажать кнопку   OK для запоминания актукального времени и индикации на дисплее.

- Выбор языка отображения информации на дисплее

7 х           вход в меню выбора языка

При помощи кнопок                задать немецкий либо английский язык

Нажать кнопку ОК для запоминания и перевода дисплея в выбранный вами языкю

- Обнуление программы  работы фильтровальной установки

8 х           вход в режим обнуления программ

Нажать кнопку ОК для обнуления программ.

Пуск после автоматического отключения режим ОК- Reset.

При помощи этой функции Вы сможете после отключения из-за перегрузки снова пускать оборудование. Если ошибка возникает повторно, то необходима проверка специалистом .

Некоторые возможные неисправности / перегрузка:

а) ток насосного двигателя установлен слишком низким.

б) рабочее колесо насоса блокировано.

в) отсутствие фазы в электроснабжении

д) повреждение подшипника.

Изменения в системе управления (работы производятся специалистом)

- нажимать DK и  одновременно

- дальше двигаться кнопкой  как обычно

а) установка температуры

Вы имеете возможность регулировать установленную температуру на +/- 2С

б) установка тока двигателя

Вы имеете возможность установить номинальный ток двигателя насоса – защита от перегрузки.

Второе значение на дисплее – это актуальное значение тока двигателя.

в) бегающая строка

Здесь вводится название фирмы и телефон вызова сервиса максимально 50 знаков.

Значения сохраняются при отсутствии напряжения в сети в течении 3 часов.

Использование защиты от сухого хода, защиты двигателя

Данное дополнительное оборудование подключается на месте переключения на указанные клеммы.

Приборы должны быть устроены так, что они открывают контакт  в случае неисправности. На дисплее появляется надпись  Trochenlaufschutz / Motorschutz  в случае такой неисправности.

Дополнительное оборудование (приобретается отдельно)

56 00 201 датчик температур

213 401 многопозиционный клапан (отдельный монтаж) 50 мм

216 301 многопозиционный клапан (монтаж на фильтровальной емкости) 50 мм

56 052 0013 доп.пускатель для эл.нагревателя до 13 кВт /400 В

56 052 1420 доп.пускатель для эл.нагревателя до 20 кВт /400 В

56 052 2163 доп.пускатель для эл.нагревателя до 63 кВт /400 В

Комплект поставки:

- центр

- датчик температуры

- руководство по эксплуатации

Гарантия 1 год с даты продажи.

ДАТА ПРОДАЖИ: …………………

м.п.

## Отметки о гарантийном обслуживании